Causality: outputs only depend on past and current inputs. h(t) = 0 for t < 0

BIBO: -infinfhtdt<inf

Linearity: ax1 + bx2 -> ay1 + by2

T.I.: x(t-to) -> y(t-to)

Properties of Convolution:

f1(t) * (f2(t) * f3(t)) = (f1(t) * f2(t)) * f3(t)

y(t) = f(t) * h(t) = h(t) * f(t)

f1(t) * (f2(t) + f3(t))=f1(t) * f2(t) + f1(t) * f3(t)

For c(t) = f(t) * h(t)

Then c(t−T) = f(t−T) * h(t) = f(t) * h(t−T)

f(t) * δ(t) = f(t)

In continuous time, if Duration(f1)=T1 and Duration(f2)=T2 , then

Duration(f1*f2)=T1+T2

In discrete time, if Duration(f1)=N1 and Duration(f2)=N2 , then

Duration(f1*f2)=N1+N2−1

If f and h are both causal, then f  * h is also causal.